Información General

Antecedentes

El desarrollo de vías de comunicación, en éste caso de una vía de comunicación terrestre, un camino; son parte importante en el desarrollo económico, social y cultural de una población y así de un país; ya que la implementación de éstos es un detonante para que se genere infraestructura y equipamiento, siendo éstos un impacto positivo para la población.

En cumplimiento al Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011, en el cual  se incluyen los compromisos que el Gobernador Enrique Peña Nieto  adquiere en sus giras de trabajo con los pobladores y que responden demandas ejercidas por los mismos, la Secretaría de Desarrollo Urbano que es la dependencia encargada de regular y promover el desarrollo urbano de los centros de población, impulsa los trabajos necesarios de modernización y mejora incluyendo los de vías de comunicación.

El proyecto de modernización del camino permitirá impulsar el desarrollo de las comunidades de Cuendo y San Lorenzo Tlacotepec, ya que permitirá el acceso por parte de la población que ahí radica hacia los centros de población más cercanos, logrando así poder tener acceso a una mejor educación y a poder realizar un intercambio de bienes y servicios, integrándose directamente a la actividad económica del País.

Por lo anterior, el H. Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco, Estado de México; promueve las propuestas establecidas en el desarrollo de los planes y programas de gobierno,   con el “Proyecto Ejecutivo para la Pavimentación del camino: Cuendo-San Lorenzo Tlacotepec-Libramiento de Atlacomulco”, pues su ejecución constituiría un beneficio tanto para los vecinos de la zona, como  para la región en sí, al igual que para los usuarios de ésta ruta.

Por tal motivo, el H Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco, México, ha contratado a la Ingeniería Civil con Excelencia S.A. de C.V. para la elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la Pavimentación del camino: Cuendo-San Lorenzo Tlacotepec-Libramiento de Atlacomulco” con número de contrato ATL/FISM-2007/091; en el que se incluye realizar la gestión con la autoridad en materia de Impacto Ambiental.

Marco Físico  y Socioeconómico de Referencia

Con el objetivo de que se tenga un  marco de referencia de la zona de estudio, en la cuál se llevarán acabo los trabajos antes mencionados, en seguida se hace una descripción de las principales características del medio físico.

### NOMENCLATURA

Denominación

Atlacomulco

Toponimia

La denominación que se le da a este lugar constitucionalmente es:

Atlacomulco

Su Cabecera Municipal lleva el nombre de:

Atlacomulco de Fabela.

El origen del nombre de éste municipio es:

Se compone de los vocablos nahuas Atlacomulli "pozo", y co "lugar", que significa “lugar donde hay pozos”.

El significado de su nombre se expresa gráficamente:

Y se describe de la siguiente manera:

El contorno será el del escudo del Estado de México, un haz de luz en el centro semejando un triángulo junto con el pozo.

Medio físico

El Municipio de Atlacomulco se encuentra al nor-poniente de la ciudad de Toluca, a unos 63 kilómetros de distancia, geográficamente sus coordenadas aproximadas son 19° 47’ 30” latitud norte y 99° 52’ 35” longitud oeste del meridiano de Greenwich..

Fig. I

Macrolocalización

El camino a modernizar se localiza al nor-poniente de la ciudad de Toluca, a unos 63 kilómetros de distancia, geográficamente sus coordenadas aproximadas son: en su inicio: 19° 47’ 48.38” latitud norte y 99° 53’ 24.27” longitud oeste del meridiano de Greenwich.; en su final: 19° 49’ 2.58” latitud norte y 99° 55’ 18.48” longitud oeste del meridiano de Greenwich.

Fig. II

Microlocalización

En la imagen se aprecia como el camino una a las comunidades de Cuendo y San Lorenzo Tlacotepec, se observa igualmente como es una vía rápida para que los habitantes de la zona de estudio tengan una vía de comunicación que los lleve a los centros urbanos más cercanos como los son el Municipio de Atlacomulco y Jocotitlán. Las coordenadas UTM son las siguientes: en su inicio X=406,771.24, Y= 2’189,251.12.

Fig. III

Orografía

El Municipio de Atlacomulco se encuentra enclavado en el sistema orográfico de la provincia del Eje Volcánico transversal. Extiende sus límites hacia el sureste, formando parte del cerro de Jocotitlán, el área donde de ubica el proyecto, esta urbanizado y en general esta rodeado por pequeñas elevaciones que forman parte de la Sierra de San Andres y la de Tlalpujahua respectivamente.

Fig. IV

Hidrografía

El municipio de Atlacomulco forma parte de la cuenca del río Lerma, existen 31 manantiales, corrientes de agua: Lerma, Zacoalpan, Atotonilco, El Salto, Los Corrales, La Huerta, Mabati, Tierras Blancas, Santiago, Pueblo Nuevo y Ojo de Agua del Rincón, además cuenta con 3 presas: la principal que es la J. Trinidad Fabela , la Tejocote y la Tic-ti, ésta última se localiza a un lado del inicio del camino a modernizar, como se muestra en el informe fotográfico anexo a éste documento.

Fig. V

Clima

El camino de localiza en una zona de transición entre Subhúmedo y Húmedo;  con lluvias en verano, se registra una precipitación media anual de 800 milímetros, iniciándose el periodo de lluvias en junio y termina en septiembre, aunque la mayor parte del año se registran lluvias esporádicas. La temperatura máxima promedio es de 19.9ºC., en tanto que la mínima es de 7.4ºC., siendo la temperatura media anual de 13.8ºC, con oscilación isotermal de acuerdo con la clasificación climática de Copen modificada por Enriqueta García.

Fig. VI

EDAFOLOGÍA

Para realizar un proyecto ejecutivo de construcción, es necesario conocer el tipo de suelo sobre el que asentara la estructura, en éste caso de un camino; con el fin de diseñarla de forma adecuada para su correcto funcionamiento, el tipo de suelo que predomina en la zona de estudio son los de acumulación de materia orgánica, saturados de bases, como: Phaeozem calcárico (PHc), Phaeozem háplico (PHh), Phaeozem lúvico (PHh).

Fig. VII

GEOLOGÍA

Como complemento, después de conocer el tipo de suelo, es necesario conocer el tipo de rocas que se encuentra en el estrato inferior del suelo, además de que nos representará la dureza del estrato base, determinara el tipo de trabajos preliminares a realizar. Igual que en los suelos, la zona de proyecto se encuentra en una zona de transición, presentando principalmente rocas volcánicas del plioceno cuaternario mezcladas con rocas.

Fig. VIII

DEMOGRAFÍA

El municipio de Atlacomulco se caracteriza porque gran parte de su población es descendiente de culturas indígenas, predominantemente mazahuas, la densidad de población esta marcada por los movimientos migratorios constantes en la región, trasladándose en el mejor de los casos a otros municipios por mejores oportunidades de empleo, como la mayor parte del territorio del país, la población es principalmente católica.

Educación

En cuanto a la educación, como se ha mencionado, el municipio cuenta con educación preescolar, primaria y secundaria, casi en la totalidad de las comunidades. Existen bachilleres, EDAYO, CONAlEP y Preparatorias en repartidas respectivamente en el municipio, existe una escuela especial, una normal  y una normal superior, también la unidad académica profesional de la UAEM, éstas últimas se encuentran ubicadas en la Cabecera Municipal y la modernización del camino en estudio ayudará a la población de las comunidades de Cuendo y San Lorenzo Tlacotepec a poder llegar a dicha cabecera Municipal, en forma rápida y segura.

Salud

De los servicios de salud existen clínicas rurales ubicadas en distintos puntos del municipio, además de una unidad móvil del DIF para consulta general, pero es en la Cabecera Municipal, donde se encuentran los hospitales generales, Cruz Roja, consultorios de especialidades y sanatorios privados.

Abasto

El municipio esta bien equipado en el abastecimiento, existen diversos establecimientos, para abastecer las necesidades básicas cotidianas, existen 2 mercados y el tianguis que se pone los días domingo.

Servicios públicos

En el centro de Atlacomulco, se cuenta con todos los servicios públicos: agua potable, alumbrado público, drenaje urbano, recolección de basura, seguridad pública, pavimentación y rastro.

Vías de comunicación la mayor parte del centro cuenta con calles pavimentadas, los caminos federales y estatales también se encuentran con revestimiento de carpeta asfáltica que están deteriorados a medida que se alejan de la cabecera municipal, los caminos que comunican a las comunidades, pueden o no estar revestidos, se procura darles mantenimiento ya sea en pavimento o en terracerías en el orden de la importancia de los mismos, la zona donde esta el proyecto, al encontrarse en la periferia de la cabecera esta totalmente urbanizada, con pavimento y señalamiento.

actividad económica

Agricultura y Ganadería

Continúan siendo las actividades económicas más activas en la zona de estudio, sobresaliendo la producción de flor, en invernaderos.

Industria

La industria en uno de los principales motores de la economía de éste municipio, esta actividad se desarrolla en poca escala en el centro municipal, la mayor parte se encuentra en el parque industrial “Atlacomulco 2000”, sin embargo es una de las actividades que mas moviliza a la gente, realizando el paso obligado por el distribuidor  vial Jorge Jiménez Cantú, para trasladarse a los distintos puntos del propio  municipio.  Este es el segundo ámbito más importante en la economía con el 25% del total.

Turismo y Comercio

El turismo, no se encuentra propiamente en la zona urbana, sino en los distintos parques naturales existentes en el área municipal,  la existencia de las presas también constituye un atractivo  turístico. Para llegar a los distintos puntos relevantes para el turismo, también es necesario utilizar el distribuidor vial antes mencionado.

La cabecera municipal cuenta con diversas plazas (Centro Comercial Ata, Plaza Caracol, Plaza del Sol, y Plaza Loly) y pasajes comerciales (en la Terminal de autobuses, el Pasaje Santo Domingo y el Pasaje Garduño). El comercio es una de las actividades más importantes en la economía municipal ya que las principales actividades productivas de la región se vinculan con el comercio y este intercambio se realiza principalmente en el centro. Las últimas actividades constituyen el 49% económicamente hablando en el municipio.

Uso de suelo

Por las características del uso de suelo de la región, que son ricas en nutrientes naturales, normalmente son fértiles aunque ligeramente duros, lo que se presta para la agricultura. La zona en que su ubica el proyecto es totalmente urbana y el tipo de suelo se ha adecuado para el desarrollo de las actividades cotidianas necesarias.

Fig. IX

Estado actual del camino

El camino tiene su inicio en el libramiento que lleva a Ixtlahuaca, Atlacomulco, la comunidad de San Lorenzo Tlacotepec y Santa Cruz Bombatevi.

El camino pasa en su inicio por la Localidad de Santa Cruz Bombatevi, éste tiene un ancho de 6.00m. está pavimentado por medio de una carpeta asfáltica, cuenta con instalaciones de Luz, Teléfono, los postes se encuentran localizados del lado izquierdo, de éste mismo lado se puede ver una presa llamada Ticti, cabe mencionar que ésta no será afectada en ninguna circunstancia por la modernización del camino; existen asentamientos de casas habitación y locales comerciales a las orillas del camino, incluso existe un conjunto habitacional llamado Villa Campestre.

En la estación 0+580.00 existe un crucero por medio del cual se puede ir en dos diferentes destinos, como se puede ver en la siguiente imagen:

Desde el Km. 0+600 el camino se ubica en la Comunidad de San Lorenzo y ésta pertenece al municipio de Atlacomulco.

A partir de la estación 0+600 el camino se encuentra revestido por medio de Tezontle compactado, existen postes de concreto del lado izquierdo del camino, correspondientes a la red de energía eléctrica, del mismo lado se encuentran terrenos de cultivo, existen canales en ambas orillas del camino; hasta la estación 1+000 el estado actual del camino es de regular a bueno, presenta baches ligeros, ondulaciones mínimas y pendientes ligeras.

En la estación 1+000 existe un canal de riego del lado izquierdo del camino y del lado derecha se localiza un rancho en donde la principal actividad que se desarrolla es la crianza de ganado, esté se llama “Rancho Tic. Tic”.

Es importante mencionar que los habitantes de la zona de estudio están en total acuerdo con la realización de la modernización del camino.

En el tramo comprendido entre las estaciones 1+000 a 2+700 atraviesa por terrenos de cultivo y existen postes de concreto del lado izquierdo, una barda perimetral a base de piedra braza, existen muy pocos asentamientos de casas habitación, la superficie de rodamiento sigue siendo de Tezontle compactado, como se puede ver en el respectivo informe fotográfico, el ancho del camino es de  6.00 m., la velocidad a la que se puede circular cómodamente es de 10 a 15 km/hr. Pendientes suaves y baches moderados.

En la estación 2+520, del lado izquierdo, se encuentra una planta de tratamiento de aguas residuales de Atlacomulco, ésta se encuentra delimitada por medio de una malla ciclónica.

En la estación 2+700 el ancho del camino se amplia de 6.00 a 8.00 m., la superficie de rodamiento sigue conformada por medio de Tezontle compactado, existen postes en ambos lados del camino, su estado es de regular a bueno, pendientes y grado de curvatura moderado, la circulación no es del todo incómoda, en la estación 2+880 se puede observar la existencia de brocales del lado derecho del camino, infraestructura que sirve para descargar las aguas que son utilizadas por los habitantes de la zona, aguas provenientes de los invernaderos, ya que en ésta estación comienzan los asentamientos de éste tipo de comercios, ya que la principal actividad a la que se dedican las personas que radican en la zona de estudio, es la producción de plantas ornamentales, Estas condiciones prevalecen hasta la estación 4+300, que es en donde termina el camino en estudio.

El fin del camino es una intersección en donde se puede ir a dos destinos que son: La Comunidad de Cuendo y el Centro de San Lorenzo Tlacotepec.

En general el camino se encuentra en un estado regular, con algunas deformaciones, pendientes suaves, la superficie de rodamiento es a base de Tezontle compactado, con excepción de los primeros 600m. la velocidad a la que se puede circular cómodamente es de entre 10 y 15 km/hr.

Los tipos de Vehículos que circulan en el camino son lo que se mencionan a continuación:

Principalmente circulan vehículos tipo A, B, C2 y Tractores.

Los vehículos  Tipo A son los que hacen un mayor uso del camino circulando hasta 900 por día, le siguen los de tipo de B circulando hasta 11 vehículos por día, C2 circulando hasta 70 vehículos al día y tractores, la presencia de los últimos dos tipos de transporte es debido a la actividad que se desarrolla en la zona, que es la producción de plantas y árboles en invernaderos.

Descripción del Proyecto

El proyecto a desarrollar tiene la finalidad de mejorar el camino existente, pasándolo de revestido a pavimentado; de un camino rural a un camino de clasificación tipo “C”  por el cuál habrá un tránsito diario promedio anual de 1500 vehículos, calculado para una proyección de vida útil de 10 a 15 años, según la normatividad de la S.C.T Federal, y deberá contar con un ancho normal de calzada de 7.00m.

El proyecto, además de mejorar las condiciones del camino actual en cuanto a su geometría horizontal, vertical y la superficie de rodamiento, servirá para acortar distancias y tiempos de recorrido; también se toman en cuenta otros factores como: obras de drenaje, modernizando las existentes y planteando nuevas, además de formular el funcionamiento hidráulico, que permitirá que los escurrimientos no dañen la estructura. También se realiza la propuesta horizontal y vertical de los dispositivos de control de tránsito.

Características del proyecto según las normas de la  S.C.T. Federal

- LONGITUD TOTAL DEL CAMINO:                                     4.3 Km.

- LONGITUD DEL PROYECTO:                                            4.3 Km.

- ANCHO DE CORONA EN TRAMOS DE PROYECTO:              7.00 m.

- ANCHO DE CALZADA:                                                     7.00 M.

- TIPO DE CAMINO:                                                             “C”

- TIPO DE TERRENO:                                                         PLANO

- VELOCIDAD DE PROYECTO:                                       40-70 Km. /hr.

- GRADO DE CURVATURA MÁXIMO:                                       30°

- PENDIENTE MÁXIMA:                                                       3.25 %

- PENDIENTE GOBERNADORA:                                            6.00 %

- TDPA EN EL HORIZONTE

DE PROYECTO:                                               DE 500 A 1500 VEHÍCULOS

SECCIÓN TIPO

Actividades de proyecto realizadas

# Además de las actividades de recopilación de información y definición del proyecto, se realizaron las siguientes actividades:

1. TRAZO GEOMÉTRICO DEFINITIVO Y REFERENCIAS

# Se recopiló la información existente y de utilidad de la zona de trabajo para el proyecto a desarrollar, tal información de referencia fué la que de inicio se empleó para realizar los recorridos y planteamientos preliminares.

Trazo definitivo

La localización del eje de trazo se realizó respetando las características y restricciones para un camino tipo “C” de acuerdo a la nueva normativa de la SCT Federal, con un ancho de calzada de 7.0 m., una velocidad de proyecto de 40 – 60 kms/hr. Y un grado de curvatura máximo de 30º00’.

Se realizó con equipo fijo estación total, colocando marcas a cada 20 (veinte) metros a todo lo largo del camino, así como en los P.I., P.C. P.T., P.S.T., a través de trompos de madera o clavos de acero con rondana de acero, pintados con pintura de esmalte o resistente a la intemperie de color rojo.

Se colocaron marcas de pintura indicadoras del cadenamiento a cada 100 (cien) metros a lo  largo del eje de trazo sobre rocas, árboles, postes de energía eléctrica, guarniciones de concreto, banquetas  y muros de casas con la previa autorización del propietario.

Se localizaron y calcularon las curvas horizontales, y con los rumbos magnéticos, los cadenamientos obtenidos y las deflexiones leídas se realizaron el dibujo en computadora con AutoCad 2004.

Planimetría

Se inició el Levantamiento Topográfico, trazando en este caso un eje definitivo, que sirvió de apoyo para el Levantamiento Planimétrico (elementos fijos) como: paramentos, árboles con su clasificación, guarniciones,  postes  de  luz,  teléfonos, telégrafos, etc. Estos  trabajos se realizaron con estación total, el valor de las coordenadas fué arbitrario con rumbo magnético.

Los datos planimétricos obtenidos fueron procesados por computadora mediante un colector de datos de campo y el paquete AUTOCAD 2004, con esta información se alimento el plano de planta geométrica.

Referencias

Los puntos importantes del trazo tales como, puntos de inflexión (P.I.) principio de curva (P.C.) y principio de tangente (P.T.), así como punto sobre tangente (P.S.T.) cuando menos a cada 300 (trescientos) metros, se reverenciaron con ángulos con respecto del eje de trazo y distancias a puntos fijos, de manera que pueda recuperarse el trazo en el momento deseado.

Un punto referenciado consta de dos “brazos” ligados al eje de trazo con dos puntos fijos en cada uno de ellos, con distancias parciales al punto referenciado. Los primeros dos puntos de cada rama se trataron de fijar mediante trompos fuera de los terrenos de cultivo, donde no corran el riesgo de ser removidos, los dos puntos finales de cada rama se aseguro fijarlos sobre clavos de acero en árboles, postes o esquinas, indicando el nombre del mismo.

2. NIVEL DEFINITIVO

Nivelación en Campo

Se obtuvieron elevaciones con nivel fijo en los puntos marcados a cada 20 (veinte) metros y también en los puntos donde se presenten cambios de pendiente sobre el eje de trazo, se colocaron bancos de nivel a cada 500 (quinientos) metros con su comprobación entre sí respectiva, aceptando una tolerancia de más menos 5.0 (cinco) milímetros.

Los bancos de nivel se colocaron en puntos fijos tales como: clavos o grapas de acero sobre rices de árboles grandes, marcas de pintura sobre roca anclada al terreno natural, niveletas en postes de energía eléctrica, o de líneas telefónicas, mojoneras de concreto, etc.

La elevación de los bancos se determinó en forma arbitraria.

3. SECCIONES TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN

Levantamiento de secciones transversales

Se levantaron con nivel de mano y cinta metálica a cada 20 (veinte) metros e intermedias en donde el terreno natural presente cambios bruscos, hacia ambos lados del eje de  trazo.

Los registros de secciones contienen datos que indican los detalles del terreno natural, ancho de  corona del camino existente, sus taludes, elevaciones, cunetas, canales, contra-cunetas, guarniciones, etc.

El ancho de la sección transversal levantado en todos los casos fué suficiente para desarrollar el proyecto geométrico.

4. DRENAJE DE CAMPO

Se determinó la ubicación o kilometraje de las obras de drenaje con respecto del eje de trazo con precisión al centímetro.

Se realizaron los levantamientos topográficos de las obras de drenaje existentes y nuevas consistentes en trazo y perfil longitudinal del cause, determinando el ángulo de esviaje con respecto del eje de trazo, así como las elevaciones de los detalles del terreno natural sobre el eje de la obra.

El trazo de la obra se realizó con estación total colocando dos puntos fijos sobre el eje de trazo aguas abajo y dos puntos aguas arriba fuera de la zona de construcción con su respectiva elevación, y la nivelación del perfil con nivel fijo.

Se describió el tipo de obra que existe o se propone, su funcionamiento hidráulico en su caso, y recomendaciones adicionales.

5. DRENAJE DE GABINETE

Sobre el levantamiento topográfico de las obras de drenaje, se llevó a cabo la definición del proyecto de alcantarillas nuevas, los criterios generales para resolver estas obras fueron:

* En terrenos planos preferir las alcantarillas de losa, para evitar subir la rasante y afectar el alineamiento vertical.

* Cuando las obras de tubo existentes estén dañadas, no tengan el colchón apropiado de 60.0 cm. como mínimo o los diámetros sean menores a 1.20 m sustituir por alcantarillas nuevas de tubos con diámetro mínimo de 1.20 m.

* En terrenos muy accidentados preferir las obras de tubo.

* Cuando los colchones sean muy altos, utilizar bóvedas o tubos de diámetros mayores.

Se presentan impresas tanto la sección topográfica de la obra con el bosquejo de la alcantarilla de proyecto, como el proyecto tipo de la nueva obra.

Sobre el dibujo de la sección de la obra se realizó el bosquejo de la obra de proyecto y así fue impresa. En total para este camino se proponen 17 proyectos de Obras de drenaje.

Además se realiza una propuesta de Funcionamiento Hidráulico de todo el camino en que se incluyen obras complementarias al proyecto como son: bordillos, lavaderos y cunetas, éstas obras son las que  se ocupan para dar flujo al drenaje pluvial y permiten que el camino se encuentra en inmejorables condiciones.

6. TERRACERÍAS Y PLANOS

Anteproyecto y Proyecto Geométrico

De acuerdo a las platicas y recomendaciones de la contratante, se definió y autorizó el anteproyecto geométrico del alineamiento horizontal y con esta definición se procedió a  realizar los cálculos y a dibujar lo levantado para posteriormente ejecutar las siguientes actividades: dibujo de las plantas de trazo a escala 1:500, sobre el levantamiento topográfico se dibujo la geometría horizontal la cuál también contiene la siguiente información: sección tipo, datos de trazo, referencias, norte, croquis de localización, escala gráfica, pié de plano, simbología, coordenadas X - Y, notas, dibujo definitivo.

Cálculo y Dibujo de Rasantes (Perfiles)

Con la información del perfil de terreno natural y de acuerdo a los puntos obligados se proyectó la rasante, en base a las necesidades surgidas durante el desarrollo y revisiones del proyecto, los planos contienen el alineamiento vertical, tirilla de datos, perfiles de terreno natural y del proyecto de la rasante, simbología, notas y  pié de plano.

La rasante de proyecto se ajustó a los accesos a casas-habitación y calles transversales.

Secciones de Construcción

Se proyectó de acuerdo a los puntos obligados como las ligas con los tramos de conexión, estructuras existentes o de  proyecto, accesos a comercios y casas habitación éste se dibujo sobre el plano de secciones de terreno natural  a las mismas escalas, en las cuales aparece además de la geometría de la sección, las  áreas de cada capa que compone la estructura de pavimento.

Memorias Descriptivas y de Cálculo

Se presentan las memorias técnicas de cada uno de los proyectos individuales componentes del proyecto integral, como son:

Proyecto geométrico Cálculo de sobreelevaciones y anchos en secciones.

Cálculo de curvas verticales.						Cálculo de curva - masa

7. ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA

Para los estudios de Geotecnia y con el objeto de conocer las propiedades físicas de las capas constituyentes del camino en estudio se realizaron sondeos a lo largo del eje de trazo a cada 500 m en promedio, tomando en cuenta que la información que se obtuviera, representará el panorama del tramo estudiado.

Se realizaron pozos a cielo abierto (PCA) de 1.0 x 1.0 y de más de 1.0 m de profundidad, en promedio, se tomaron como mínimo dos fotografías por sondeo, indicando, tipo de material, detalles y panorámica general.

No fué necesario realizar pozos adicionales, debido a la homogeneidad de los resultados preliminares tanto de campo como de laboratorio.

Se efectuó el reconocimiento del tramo, para definir las diversas unidades geotécnicas de suelos y/o rocas y detectar los problemas especiales. Para este fin, fué muy útil poder hacer uso de cartas geológicas, experiencias de otros estudios geotécnicos, publicaciones y reconocimientos de tipo terrestre, ya sea a pie o en vehículo.

De cada  uno de los pozos a cielo abierto, se pudo obtener en forma directa el número suficiente de muestras de capas y su espesor individual, así como el muestreo de  los materiales que las constituyen, para determinar sus características mediante pruebas de laboratorio según las normas y especificaciones S.C.T. Asimismo, se realizaron en el lugar, los siguientes ensayes de campo:

- Humedad natural

- Clasificación manual y visual SUCS

- Peso Volumétrico " IN SITU "

- Grado de compactación.

La procedencia de los materiales que constituyen la estructura del pavimento no se pudo conocer debido a la falta de información que se tiene en el Estado.

La extensión del programa de exploración y muestreo, incluyendo la ubicación, tipo, profundidad y clase de muestra que se desearon obtener, se definió de acuerdo con la finalidad de la evaluación, extensión del tramo evaluado, aspectos topográficos, geotécnicos y ambientales, tránsito y características del camino que se  evaluó.

Los ensayes de campo fueron los siguientes:

- Análisis granulométrico utilizando mallas.

- Límites de consistencia

- Pesos volumétricos

- Peso volumétrico seco máximo y humedad óptima proctor.

- Prueba estándar del Valor Relativo de Soporte.

- V.R.S. Modificada hasta con tres diferentes grados de compactación y contenido de agua.

Para el caso de materiales del terreno natural:

La consistencia de los suelos que componen los diversos estratos de cada pozo, se determinó mediante la obtención de pesos volumétricos naturales en campo, cuya correlación con los pesos volumétricos secos máximos determinados en laboratorio, permitieron definir los diversos coeficientes  de variación volumétrica para fines del proyecto de la curva - masa.

Bancos de Materiales

Se realizó la localización, muestreo y ensayes de laboratorio de los bancos de materiales más convenientes a utilizar en la zona, los cuales se mencionan a continuación:

Banco de materiales No. 1: Banco de materiales “Las Abejas”, localizado en el km 49.2 de la carretera Toluca - Atlacomulco libre, desviación derecha de 300 metros, o en el km 52.3 de la autopista de cuota Toluca - Atlacomulco, desviación derecha de 2,200 metros, en la comunidad de Santa María Endaré, Municipio de Jocotitlán.

Material en greña para terracerías y subrasante, grava-arena cribada para subbase y base, y materiales triturados para bases y concretos.

Distancia de acarreo al centro de gravedad de la obra: 13.5 Km.

Banco de materiales No. 2: Banco de materiales “Atlacomulco”, propiedad del Municipio de Atlacomulco, localizado sobre el libramiento Oriente de Atlacomulco, desviación derecha de 300 metros.

Material en greña para terracerías y subrasante, así como para base.

Distancia de acarreo al centro de gravedad de la obra: 6.5 Km.

Banco de materiales No. 3: Banco de materiales “Bombatevi”,  localizado en el km 2.5 del camino Atlacomulco-San José Toxi, desviación derecha de 1,100 metros.

Material para terracerías, subrasante y base.

Distancia de acarreo al centro de gravedad de la obra: 6.7 Km.

CROQUIS DE BANCOS DE MATERIALES

A estos bancos se les practicaron las pruebas de laboratorio que marca la S.C.T. Federal y que son las siguientes:

Para el caso de materiales de, terraplén, subrasante y base:

- Análisis granulométrico utilizando mallas.

- Límites de consistencia.

- Pesos volumétricos.

- Peso volumétrico seco máximo y humedad óptima proctor.

- Prueba estándar del Valor Relativo de Soporte.

- V.R.S. Modificada hasta con tres diferentes grados de compactación y contenido de agua.

Los bancos de materiales que se estudiaron para este camino, fueron los recomendados por el área normativa  del  por el H. Ayuntamiento de Lerma, además de haberse investigado anticipadamente la factibilidad de explotación.

8. PROYECTO DE PAVIMENTO

Se realizó el proyecto de pavimento utilizando para ello el método de la U.N.A.M. empleando  el tránsito diario promedio anual (T.P.D.A.)  asignado a la nueva vialidad

obtenido en el estudio de ingeniería de tránsito, este tránsito se expresó como número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas para una vida útil de 10 y 15 años y los valores relativos de soporte críticos (V.R.S.) para los distintos sub-tramos, se calcularon los refuerzos en espesor de  grava equivalente utilizando los procedimientos y tablas recomendadas por el Instituto de Ingeniería de la U.N.A.M.

También se empleo como método de cálculo el denominado DISPAV, que a diferencia del método de la U.N.A.M. toma en cuenta el daño a los pavimentos por fatiga es decir por la constante repetición de las cargas.

Los resultados obtenidos son comparados y se elige aquella estructura que cumpla mejor las expectativas para el periodo de vida útil del proyecto.

Procedimientos Constructivos y Trabajos por Ejecutar

Con los resultados de los estudios de geotecnia y el proyecto del pavimento, se elaboraron los procedimientos constructivos para las actividades de terracerías, drenaje y pavimento, asimismo con el objeto de que el constructor cuente con una secuencia clara de los trabajos que debe desarrollar, se describe un subcapítulo de TRABAJOS POR EJECUTAR, en el que se enuncia con una secuencia lógica cada una de las actividades, con sus respectivas recomendaciones y especificaciones.

9. PROYECTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL

El proyecto de señalamiento horizontal y vertical se dibujó sobre la planta geométrica  original en papel bond, en este plano se incluyen también algunas especificaciones, así como cuantificación y características de las señales, tanto horizontales como verticales.

El proyecto de señalamiento horizontal y vertical se elaboró de  acuerdo al  manual  de  dispositivos  para  el  control  del tránsito en calles y carreteras de la S.C.T. Federal, vigente.

ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO

Los estudios de Ingeniería de tránsito consistieron en la ejecución de cuatro estudios, para estar en concordancia con los alcances de trabajo adoptados por el H. Ayuntamiento de Jocotitlán, los estudios son los siguientes:

10. ÍNDICE DE SERVICIO ACTUAL

El cuál se lleva a cabo con el propósito de determinar un índice respecto a las características de la superficie de rodamiento del camino en estudio, mediante un método directo, concepto que permite llevar a cabo la evaluación del estado superficial considerando la comodidad y seguridad del usuario al transitar por este y en su caso la identificación de puntos de conflicto.

11. AFOROS DE VARIACIÓN HORARIA

Consistente en un censo directo y sistemático que tiene por objeto determinar el número de vehículos que diariamente hacen uso del camino (Transito Diario Promedio Anual) y la clasificación del mismo, según los estándares de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Para el caso se midieron los volúmenes de transito por tres días con el método de “estaciones maestras”, empleando una estación, los resultados obtenidos se emplearón en forma directa en el diseño del pavimento.

12. TIEMPOS DE RECORRIDO.

Que tienen por objeto monitorear el comportamiento del transito usuario familiarizado con el camino, con intención de asignar los parámetros de diseño para nuestro proyecto.

Se Realizaron con el método de “vehículo flotante”, ejecutando un mínimo de tres mediciones con distintos tipos de vehículos, y presentando como resultado las gráficas de tiempos de recorrido por tramos homogéneos y de velocidad de operación.

13.  VELOCIDAD DE PUNTO.

Análisis que se realizan para determinar el comportamiento del transito en condiciones especificas y que consisten en medir en forma directa la velocidad en un tramo de 50.00 metros, para distintos tipos de vehículos en distintos horarios, estableciendo con ello parámetros promedio de comportamiento.

14. IMPACTO AMBIENTAL

La metodología para resolver los estudios de impacto ambiental fue la siguiente:

- Elaborar un reporte dirigido a la SEMARNAT, que puede ser de “exención”, ó de “No requerimiento”.

- La SEMARNAT nos contesta que se acepta la “exención” ó en su caso que no se acepta y que se requiere la elaboración de una manifestación de impacto ambiental modalidad regional o particular, esto mismo puede suceder en el caso del tramite de “No requerimiento”, o puede contestar que no es de su competencia y se prosigue a solicitar la corroboración de la  Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, sobre el “No requerimiento” de la manifestación de impacto ambiental, o en su caso se elabora dicha manifestación, siguiendo las guías emitidas por el Estado de México.

15. INFORME ECONÓMICO Y FOTOGRÁFICO.

Por último con la información obtenida se elaboró una carpeta informativa, con carácter ejecutivo, a efecto de que pueda ser mostrada ante cualquier autoridad, en la labor informativa o la gestión de recursos, esta carpeta contiene; antecedentes del proyecto, localización, información general, características del proyecto, secciones tipo y costos.

Otro anexo que forma parte de este capítulo es el reporte fotográfico, en el que se muestran además de fotos panorámicas del camino, algunos de los detalles necesarios de conocer para realizar los trabajos de gabinete.

16. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA (Forma E-7)

Este se realizó de acuerdo con los criterios, especificaciones y lineamientos que maneja  el H. Ayuntamiento de Lerma.

Esta basado en las Normas para la construcción e instalaciones editadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal.

Primeramente se calcularon los volúmenes totales de obra.

Se elaboró el catálogo de conceptos utilizando en su mayoría conceptos por unidad de obra terminada, con base en la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, particularmente normas para construcción edición 2000, denominadas N.CTR.CAR.1.01 A 08…/01

El presupuesto base se elaboró tomando en cuenta el tabulador de precios unitarios utilizado por el H. Ayuntamiento de Lerma.

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información fué procesada por medio electrónico y se presentan los planos originales en papel poliester, con tinta y las memorias de cálculo se presentan impresas en lasser, también se presentan archivos magnéticos (CD’S) conteniendo la información de memorias descriptivas y de cálculo, a continuación se presenta una relación de los conceptos componentes del proyecto ejecutivo.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DENOMINADO:

“Proyecto Ejecutivo para la Pavimentación del camino: Cuendo-San Lorenzo Tlacotepec-Libramiento de Atlacomulco”, Estado de México”

Se entregan 2 carpetas que contienen la totalidad de los estudios y proyectos realizados, en la siguiente tabla se informa sobre la ubicación y número de planos de cada uno de ellos.

| No. | DESCRIPCIÓN | TIPO DE INFORME | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Trazo definitivo, planimetría y referencias | Registros | Carpeta 1 |
| 2.- | Nivel definitivo | Registros | Carpeta 1 |
| 3.- | Secciones transversales de construcción | Registros | Carpeta 1 |
| 4.- | Drenaje de campo | Registros | Carpeta 1 |
| 5.- | Drenaje de gabinete | Registros y Planos | Carpeta 1 |
|  | 5.1 Drenaje Longitudinal |  |  |
|  | 5.2 Drenaje Transversal |  |  |
| 6.- | Terracerías y planos |  | Carpeta 1 |
|  | 6.1 Planta Geométrica | Planos | Carpeta 1 |
|  | 6.2 Alineamiento Vertical | Planos | Carpeta 1 |
|  | 6.3 Secciones de construcción | Registros y 4 Planos | Carpeta 2 |
| 7.- | Geotécnia |  | Carpeta 2 |
|  | 7.1 Sondeos Exploratorios | Documento | Carpeta 2 |
|  | 7.2 Bancos de Materiales | Documento | Carpeta 2 |
| 8.- | Proyecto del Pavimento |  |  |
|  | 8.1 Diseño de Pavimentos | Documento | Carpeta 2 |
|  | 8.2 Procedimiento de construcción | Documento | Carpeta 2 |
| 9.- | Proyecto de Señalamiento |  |  |
|  | Señalamiento | Planos y memoria | Carpeta 2 |
|  | Protección de Obra | Plano y memoria | Carpeta 2 |
| 10.- | Índice de Servicio Actualizado (ISA) | Registros | Carpeta 2 |
| 11.- | Aforo de Variación Horaria (3 días) | Registros | Carpeta 2 |
| 12.- | Tiempos de Recorrido | Registros | Carpeta 2 |
| 13.- | Velocidad de Punto | Registros | Carpeta 2 |
| 14.- | Impacto ambiental | Documento de Informe de I.A Planos | Carpeta 2 |
| 15.- | Informe Económico y Fotográfico | Documento | Carpeta 2 |
|  | Información General | Documento | Carpeta 2 |
| 16.- | Elaboración del presupuesto de Obra | Documento | Carpeta 2 |